光学式粉尘浓度检测变送器

产 品 说 明 书

（型号: SM-DUST）

主要用途：家庭环境使用，也可应用于公共开放区域的粉尘浓度监测和控制

主要参数：

- 可吸入颗粒物测量范围(以1μm直径的颗粒为标准)： 0~100mg/m³

2、最小检出粒子直径：0.5μm以上；

3、相对误差：≦20%；

4、预热时间：1分钟；

5、数据刷新间隔：3秒；

6、显示方式：5位八段码LCD显示；

7、输出方式： 4-20mA；

(接线定义：黄色线：输出+；  兰色线：输出-)

8、工作电源：24VDC±10%；

(接线定义：红色线：电源正极24V；  黑色线：电源负极GND)

9、体积： 主机 230mm×90 mm×42 mm；

10、重量：350g；

11、材料：铝

12、防护等级：IP20

13、工作环境温度： 0～50°C

14、工作环境湿度：10～95%RH非凝露

15、大气压力：86KPa～110KPa

地址：深圳市宝安区龙华民治民宝路南源商业大厦1101

电话：++86 755 83613378

传真：++86 755 83613309

信箱：info@bmoon-tech.com