ISD1425高级语音编程拷贝机

快速使用指南

1、准备工作

通过电缆连接好电脑与编程机，插上电源，接好音箱，运行电脑软件。置好编程机的工作状态，如下图：

| 选型号 | ISD1110 ISD1420 | ISD2532 ISD2560 | ISD2548 ISD2590 | ISD2564 ISD25120 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1（1、2） | OFF | OFF | ON | ON |  |
| S2（3、4） | OFF | ON | OFF | ON |  |
| 选功能 | 编程 |  | 测试 |  | 拷贝 |
| 状态 | 手动 | 自动 | （学习） | （放音） | （自动） |
| S3（5、6） | OFF | OFF | ON | ON | ON |
| S4（7、8） | ON | OFF | OFF | ON | ON |

2、编程状态

将音源文件逐个输入电脑的Goldwave软件，编辑文件。

自动状态下，点按一下编程机的AN2按钮，在电脑上执行“PLAY”命令，即可自动分段录制到语音芯片中。按AN1即停止并复位，芯片录满时也自动复位，一片即录制完成。

手动状态下，点按一下AN2即进入录制等待状态，这时启动电脑音源，点按一下AN2即开始录制芯片第一段，再按一下AN2第一段录音即结束，又按AN2则开始录第二段，如此直到录满或按AN1停止并复位。

3、测试状态

可脱离电脑运行，在编程机的源片位置插上测试芯片。

先置学习状态，点按一下AN2，此时编程器会发出一些凌乱的声音，地址灯也会闪烁不停，不用理会，当一切停止时“学习”完毕，并自动复位。

再置放音状态，点动一下AN2，即将芯片内的所有段按顺序依次放音一遍，可检听音质效果，地址灯同时给出正在放音段的地址，直到按动AN1或放音结束才复位；按住AN2键直到LED 灯常亮即进入“逐段放音模式”，每点按一下AN2即放音一段，并固定显示该段的地址。每点按一次即放音一段，直到按动AN1或放音结束才复位。

放音测试时A0～A9地址灯会显示每段的地址。灯亮为0，灯灭为1。

4、拷贝状态：

可脱离电脑运行，在编程机上插好源片和拷贝片。

点动一下AN2，即将源片内的所有段按顺序依次放音并拷贝到复制片中，直到按动AN1或放音结束即复位，一片拷贝完成。

换一片拷贝片重复操作。

5、产品特点：

（1）、系统价格仅为美国ISD公司同类设备的10%，而功能有多项增加，包括适用各种已有的声效文件、可从任一ISD芯片语音源片复制、对电脑要求低、支持更多种芯片。

（2）、不需要复杂的软件操作。

（3）、编程、拷贝音质好，达到专业级要求。

ISD1425高级语音编程拷贝机

使用操作说明

一、配套设备及部件

1、多媒体电脑（用户自备）：一般需要486/50主频、4M内存、540M硬盘、内置WIN 95系统以上档次，能快速运行WINDOWS 95/98的系统软件，内插声卡。

2、专用有源音箱（附件）：可对编程拷贝机的语音线路输出进行扩音播放。

3、12V直流电源（附件）。

4、音频电缆（附件）。

5、配套软件光盘（附件）：完全拷贝到电脑的硬盘内，将可执行文件拖到桌面即可。

6、“电脑播音员”软件包光盘（赠品）：该软件允许用户在电脑的任何文本输入文字并用标准汉语普通话播报出来，还可将语音通过编程拷贝机分段录制到芯片中。如果用户使用双工声卡，还能将该播音转换成WAV文件做进一步处理，注册码：1949101。

二、准备工作

1、给有源音箱及编程机通电，编程机上的A0-A9指示灯全亮。自检正常后LED灯闪烁发光，编程机处于等待状态。

2、将语音源片或待编程的语音芯片装在左边的锁紧器上，注意芯片缺口朝上。

3、通过拨码开关置好芯片型号。

三、系统连接（按图将系统连接无误即可使用。）

220V

声霸卡  SPK OUT

多媒体电脑

有源音箱

SPK

音频电缆LINE IN

DC           DC12V

ISD1425语音编程机

四、电脑音源制作

录音编程的音源好坏将直接关系到芯片语音质量和分段地址。

尽量利用已有的音质上乘的 *.WAV声效文件，取样率多少、是否立体声、是8位还是16位等各种格式文件均可使用，如是 *.VOC、*.SND、*.MOD等可利用一些软件转换为 *.WAV。

如从话筒、录音卡座、CD机等设备上转录，电脑录音软件的录音取样频率最好设到22KHZ以上、16位采样模式、单声道。我们发现用更低的录音取样率和8位采样方式会在录音中掺进电脑的一些干扰杂音，且无法消除，最终会影响芯片的语音质量。另外在录音设置中应关闭“AGC自动增益调节”，以避免产生放大了的录音空隙噪音，降低了语音芯片的信噪比。

从录音卡座转录时应尽量使用杜比B或C的降噪系统，当然原录音带应采用该降噪模式录制。否则磁带的本底噪音将令人讨厌。

多个语音段的文件最好各自独立，段前段后均保留大于0.5秒的空白。

如果多个语段的声频信息相同（取样率、位数、声道），可以不必切割，如为单个文件，只要语段间留有1秒以上的绝对空白即可。注意有些看不到任何波形的“空白段”不一定没有噪声，所以仍然应作“静噪”处理。

当然一个好的音源制作还需要做不少音频编辑工作，包括静噪、局部声频升降幅度调整、压缩冲击声、消除断音噪音破音等等。

五、“电脑播音员”软件包的使用

语音芯片的设计对大多数技术人员而言并非难事，但语音芯片录音内容的确定和录制却十分麻烦，随便地对着话筒录音其效果很差严重影响产品的推广应用（用户还以为是电路设计或芯片的质量不好），找专业的播音员、录音棚去录音质量虽好但费用很高，而且设计者一开始多是做实验，语言内容大多不能最后定稿，等定稿后还要去录音费用成倍增加，现在用“电脑播音员”软件包可以解决上述困难。

“电脑播音员”软件光盘放入光驱后能自动运行安装，其序列号为1949101，安装好后该软件会在WIN95/98的任务栏中出现一个小图标。然后在“写字板”、“记事本”或“WORD”中输入要播音的字、词、句子，将它们选中、复制，要分段的内容之间加逗号。

置ISD编程拷贝机为“自动编程”状态，等待，在WIN95任务栏用鼠标右键点击“播音员”图标，用鼠标左键点击“播音”电脑就用标准普通话将文字内容播报出来，编程拷贝机同时将该语音录制到芯片中。

如果用户使用的声卡是双工的，如创通的“Sound Blaster Live”（数码版），可以用双头对录线将声卡的线路输出端连接到线路输入端，在“电脑播音员”播音的同时，开启录音软件进行录音操作，即可获得该合成语音的WAV文件，然后再做编辑处理。

该软件包还在进一步的开发中，我们将不断开发更新、更好的功能。

六、手动编程状态

当音源文件较大，每段的时间较长，段内有一些空白时用手动编程方式较为灵活。

插上源片，置好工作状态，检查音频连线已可靠连接，编程机的LED在闪烁。

点按AN2一下，LED灯熄灭开始等待，然后在电脑上播放第一段音源，在音源放音前一点时间再按动AN2一下，LED灯即常亮起，该音源即录入芯片中，当需要中断分段处再点击AN2一下，LED灯即熄灭，录音停止并自动分成第一段，如此反复操作录第二、三、……段，直到芯片录满或按动AN1停止编程录制并复位回到初始等待状态，LED灯恢复为闪烁。

源片已录制完成，如不满意可重复操作。

如果源片的音量较小、音质较原音差别很大、背景噪音较大，均应重新编辑音源文件，改变其音量大小，或改变声卡的线路输出音量或增益。电脑声卡线路输出的最佳音频幅度为50mV，过小会使源片的声音较小，过大会使信噪比恶劣。

该状态还有一个功能就是将一片有内容的芯片全部抹音为空白片。操作如下：连好系统的音频电缆线，但不让电脑放音（因本机的线路输入端阻抗较高，如果不接音频线让线路口悬空，会引入一些噪音）。在源片位置插好要抹音的芯片，点动两下AN2直到系统复位即可。

七、自动编程状态

当音源文件很小，每段的时间很短、段内空白均小于50毫秒（不含段前、段后）、音乐歌曲等时用自动编程方式最为方便和快捷。

插上源片，置好工作状态，检查音频连线已可靠连接，编程机的LED在闪烁。

点按一下AN2，LED灯熄灭开始等待。在电脑上播放编辑好的音源列表文件，音源即自动分段录制进源片中不再需要人工干预。直到芯片录满或按动AN1停止编程录制并复位回到初始等待状态，LED灯恢复为闪烁。

源片已录制完成，如不满意可重复操作。

如果录制出的源片音量较小、缺段、缺语音、没有分段、音质较原音差别很大、背景噪音较大、一段被分成多段等，均应重新编辑音源文件，改变其音频幅度大小，或改变声卡的线路输出音量或增益；去掉段内不需要的语音空白或小噪音。电脑声卡线路输出的最佳音频幅度为50mV，过小会使源片的声音较小或缺段缺语音，过大会使信噪比恶劣或没有分段。

另外，在用自动编程方式录制ISD1420芯片一些单字和单词时，会感觉到每段的开始被切掉了一些，以至有些字词听起来很模糊，这是因为ISD1400系列芯片的设计问题（在ISD2500、33000系列已较大程度地克服了这一问题），使录音文件的前80毫秒被切掉了。解决的方式是：用语音编辑软件（SB16、WINDAT等）在每一段语音的前端加一个50毫秒的噪声（用户可以自己制作，如上图中的声音文件前的小波形），这样电脑上能听的“突突”声，在录制的语音芯片没有，而且原语音也没有损失。还有一个方法是将每段语音文件的开始50毫秒用“EDIT”下的“COPY”拷贝下来，再在同址粘贴一下，也能很好地达到效果。

ISD2500芯片的前切情况改善了很多，但也有约32毫秒的切除，多数情况下不会为人所觉察。如果听起来不满意也可按同样的方法补偿。

八、测试学习状态

已编辑录好语音的源片，或任何一片不知内容的待测试芯片都可以通过“测试学习状态”将全部分段信息搜索、提取并储存起来，无论源片是通过本编程机还是别的方式和设备录制完成的均可。

可脱离电脑运行，在编程机的源片位置插上测试芯片。

置学习状态，点按一下AN2，此时编程器会将芯片内的录音播放出来，并伴随发出一些凌乱的声音，地址灯也会闪烁不停，不用理会，当一切停止时“学习”完毕，系统自动复位。

此时该芯片的全部分段地址、每段时间长度等信息均被搜索到并存储到编程机内，可供以后放音检查及拷贝使用。

九、放音测试状态

已编辑录好语音的源片，或任何一片不知内容的待测试芯片都可以在通过了“测试学习状态”以后，将内部的全部语音（包括空白）播放出来，可供芯片录音内容及芯片质量检查。有缺陷的语音芯片会在某个或某些单元出现不该有的爆破音、或原录音抹不掉、声音微弱等。

本状态也为详细提供每段语音的地址情况，这往往是该芯片用户在开发设计时所必需的。

置放音状态，点动一下AN2，即将芯片内的所有段按顺序依次放音一遍，可检听音质效果，地址灯同时给出正在放音段的地址，直到按动AN1或放音结束才复位；如按AN2超过5秒钟即进入“逐段放音模式”，再点按一下AN2即放音一段，并固定显示该段的地址，这样以便从容地记录地址。每点按一次即放音一段，直到按动AN1或放音结束才复位。

放音测试时A0～A9地址灯会显示每段的地址。灯亮为0，灯灭为1。

注意一：因逐段放音的控制中，每段之间有0.5秒的停顿，这时ISD芯片的喇叭输出端掉电进入节能状态，因此在外接的有源音箱中会在每段语音的开始和结束时听到一点轻微的电流冲击声，这是正常的，这声音在芯片录音中并不存在。

注意二：本系统的有源音箱是特制的，如果用市售的常规有源音箱将能听到上述原因造成的、极为强烈的电流冲击声，可能会烧毁该音箱的喇叭。

注意三：关于地址的记录。ISD芯片的放音地址只在放音开始时给出即可，因此当采用“手动逐段放音”模式时，一段语音放完时停留的地址灯表示的地址是下一段的。第一段放音的的址始终是“00（H）”

十、拷贝状态：

可脱离电脑运行，在编程机上插好源片，在右边的锁紧器上插上同型号的拷贝片，注意芯片缺口朝上。

拷贝片最好是空白片，可以先通过“手动编程”的方式将该芯片全抹音为空白。有些不是使用本编程器编程的音源芯片会在相邻的段与段之间留有很短的空地址，这样会保留一点拷贝片上原有的声音，这在有些用户系统的控制方式下会出现问题。

点动一下AN2，即将源片内的所有段按顺序依次放音并拷贝到复制片中，直到按动AN1或放音结束即复位，一片拷贝完成。

换一片拷贝片重复操作。

注意1：要测试或拷贝芯片，必须先对源片作“学习”处理，否则不能正常操作。

注意2：拷贝片可带电插拔，源片最好在断电时插拔（当然，迄今我们并没有发现一例因为带电插拨丢失语音的情况。但经常出现带电插上芯片时自动放音第一段的情况，按原理和我们编程机的结构来看同样也会存在抹掉第一段一点录音的情况。ISD2500系列芯片不会这样，只有ISD1400系列存在如此问题。）

十一、蹊跷探寻

1、如果你在编程或拷贝时一插上语音芯片，编程器的地址灯就发暗，指示灯也不闪烁，放音也不出来等，这是因为你把语音芯片插反了，造成内部电路短路。一般使用我们提供的配套外接电源，不会发生烧毁芯片及编程器的后果，因为该电源的功率较小。如果用户自配的外接电源额定功率够大，是会造成恶性后果的。

2、编程后录音芯片上有一定的背景噪音，你可以让电脑不放音，而采用手动编程方式录音试试，再放音听到的就是无法消除的背景噪音。

3、如果拷贝的芯片背景噪音较源片大一点，是正常的。如果大很多，那多是因为在拷贝时的工作电流增大，而配套的电源功率较小内阻较大造成噪音增加。你可以另换一台9V1A高质量稳压电源供应，音质会有所提高，还有一个简单的方法是在拷贝时关闭或关小音箱的发音，也会有些效果。

4、如果你对芯片的音质要求较高，而全片的编程都可以采用自动编程方式，那么，你也可以全部用自动编程的方式拷贝芯片，这样的音质肯定比用源片来拷贝的效果好。但要保证全部编程的芯片地址相同，必须保证三个条件：一、保证用同一个语音清单文件和音源文件；二、保证使用同一台编程机；三、保证你的电脑声卡的各种配置量不变，其中混音器的设置最重要，在退出WINDOWS或关机前一定要保存所有设置，否则下次开机时可能改变。（当然，如果用户系统使用的是搜索方式寻址就对地址的变化无所谓了。）

5、ISD芯片即便是相同的型号、生产批号、封装形式，其录音时间和内部时钟的长短也有差异。为避免拷贝片出现拷贝不全的情况，源片的录音时间不要太满，稍微留一点空白在大批量拷贝时是有好处的。因为有时恰恰你选的源片的录音时间较长（例如ISD1420的芯片可能有21秒的录音时间，而拷贝片多为20秒，如果你录了20多秒的内容就会有最后一段不全甚至没有的尴尬。）这些问题在软封装的芯片中较突出。

6、在编程机上听的效果很好，但在用户系统板上音质较差——这需要检查你的印刷板布线情况和电源、地线的供应情况。

7、在编程机上听的效果很好，但在用户系统板上声音变慢或快了一点——如果你拷贝的芯片都偏快或都偏慢，那么你就需要重新编辑你的源片，一个简单的方法是用语音编辑软件将音源文件的速率降低或提高3～5%，在编程机上听得快些到芯片上就正常了；如果你拷贝的芯片有的快、有的慢，那只能挑选芯片了。当然这些或快或慢的变化只有和原音比较才知道，而且变化很小，在实际使用时不会有影响。产生这种变化的原因是上述（5）谈到的芯片制造误差，而在编程机内是严格按ISD公司的时钟标准提供时序的。

……

十二、结语

本编程器尚在进一步完善中，包括对音质的改善、对更多芯片的支持、对系统软件的优化、对配套电脑软件的增强、对更多应用技巧的总结、多芯片一次性拷贝等等。

如果您在使用中遇到任何问题，均欢迎与我公司技术人员共同探讨。

感谢您使用本系统，您将获得本系统的各种专业技术支持。

附录一：ISD1425地址预置模块

在语音芯片的使用中，经常会需要在指定地址录入一些特定的语音内容，从而在播放、控制时更加自如、灵活。地址预置模块就是针对这种需要而特制的功能板。板上有一个锁紧器供放置芯片，在锁紧器左侧有一个10位拨码开关用来指定地址。

使用实例：现在要在1420芯片上从地址00000000（A0—A7）起录入一段语音，操作步骤如下。

- 连好编程拷贝机，电脑语音软件里选好该段语音。在该语音段的前后均应有一定量时间的静音（大于50ms），而该段语音中间是不能有静音的。

2、 在拷贝机上选好1420芯片，操作状态选为自动编程状态。

3、 把芯片放在地址预置模块并锁好，将拨码开关置为所需地址00000000（A0—A7）。并将本模块插放在拷贝机的左侧锁紧器中。

- 点动一下AN2开关，进入自动编程状态，然后在电脑软件上播放该语音段，拷贝机将自动录入。电脑播完该段语音后应立即停止播放，以免录入其他声。

- 以此类推，其他语音段的编辑同上四个步骤。

注意：由于1420以及2500系列各种芯片的地址端引脚定义略有差别，所以，在使用前根据具体芯片，先找到相应地址如下表：

| 地址码 芯片 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1420 | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | 无 | 无 | A6 | A7 |
| 2532，2548 | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | 无 | A7 | A8 |
| 2560,2575, 2590,25120 | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 |

此外，要录入长时间、段内有静音的语句时，也可以用手动编程，具体做法：先拨到指定地址，其他请参照说明书里关于手动编程方式的介绍。

附录二 、goldwave中文版

goldwave是配合拷贝机使用的语音专用编辑软件。具体的操作方法详见该软件的英文帮助，注册码为：

序列号：KGDQIY

first name: Me!

last name : G.!.$

欢迎来电洽购我司产品或索取免费详细资料、设计选型指南和光盘 、样品；产品繁多未能尽录，欢迎来电查询。

中国传感器科技信息网：HTTP：//WWW.SENSOR-IC.COM/

工控安防网：HTTP：//WWW.PC-PS.NET/

消费电子专用电路网：HTTP://WWW.SUNSTARE.COM/

E-MAIL： xjr5@163.com  szss20@163.com

MSN: suns8888@hotmail.com

QQ:195847376

地址： 深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦1602室

电话：0755-83778810 83394033 83376282 83387030  83387016

传真：0755-83376182  83338339   邮编：518033  手机：(0)13902971329

深圳展销部：深圳华强北路赛格电子市场2583号  TEL/FAX：0755-83665529  13823648918

北京分公司：北京海淀区知春路132号中发电子大厦3097号

TEL：010-81159046  82615020  13823791822  FAX：010-62543996

上海分公司：上海市北京东路668号上海賽格电子市场地下一层D25号

TEL：021-28311762  56703037  13823676822  FAX：021-56703037

西安分公司：西安高新开发区20所(中国电子科技集团导航技术研究所)

西安劳动南路88号电子商城二楼D23号

TEL：029-81022619  13072977981  FAX:029-88789382

成都：TEL:(0)13717066236
技术支持：0755-83394033 13501568376