NA-42高精度大量程噪音分析仪

日本理音(RION)公司生产的该仪器重1.8千克，能进行大频率范围和大量程的测量，根据需要可换不同的麦克风，实现各种情况下的高精度测量。量程范围：10～164dB，频率范围：1Hz～100kHz，有A、C、FLAT频率计权。超大型液晶显示器具有背光功能，2位小数高分辨率显示声级。

技术指标

测量功能：瞬时声级Lp、最大声级Lmax、波形峰值Lpeak

频率范围：1Hz～100kHz (在1Hz约-2dB，在100kHz约-3dB)

频率计权：A、C、FLAT

线性范围：

| 麦克风类型 | 线性范围 | 频率范围 | JIS | IEC60651 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UC-53A | 28～145dB | 10Hz～20kHz | C1505 | TYPE 1 |
| UC-52 | 28～146dB | 20Hz～8kHz | C1502 | TYPE 2 |
| UC-34P | 10～112dB | 10Hz～12.5kHz | C1505 | TYPE 1 |
| UC-29 | 50～164dB | 20Hz～100kHz | C1505 | TYPE 1 |
| UC-27 | 20～145dB | 5Hz～12.5kHz | C1505 | TYPE 1 |
| UC-31 | 34～155dB | 10Hz～35kHz | C1505 | TYPE 1 |

频率计权：A、C、FLAT

时间计权：快，慢，脉冲

RMS检波：数字处理

内置滤波器

高通(HPF)：3阶Butterworth滤波器，20Hz(-3dB)

高通(LPF)：3阶Butterworth滤波器，20kHz(-3dB)

标定：内部振荡器产生1kHz正弦信号进行电标定

信号输出：AC、DC、串口RS232C

显示屏：背光LCD

数字显示：5位数字显示，显示范围70dB，2位小数、1位小数显示可切换

图显示：显示范围20 dB或50 dB，显示周期0.1秒

电源：　4节电池，连续操作可达14小时。AC适配器90-250VAC，50-60Hz 
环境条件：-10～50℃，30～90％RH
尺寸：　　171(H)×120(W)×236(D)mm
重量：　　1.8千克

标准附件                               	选购件

- 电池4节                           	1. 麦克风(及电缆等)

- AC适配器1个	2. 软件

- 仪器箱1个	3. 声音校正器

- 操作说明书1本