VM-70轴承检测仪

轴承检测  齿轮故障及磨损  数字式振动表  数据采集器  表面温度测量  红外通讯

该仪器重70克，为日本理音（RION）公司专为车间、工厂设备员设计的智能型巡检仪，它具有VM-63振动表中的烈度(速度)诊断功能，又有专门诊断轴承、齿轮箱故障的功能，并具有明确的诊断标准(说明书中提供诊断标准)。这使该仪器特别实用，可立即回答现场人员所关心的设备优劣状态。它还可以储存100组测点的数据(速度值、高频加速度平均值及峰值、表面温度)。

技术指标

振动传感器：压电剪切式加速度探头 　     温度传感器：热电偶
测量压力：  1kgf 　　　　　　　　　　   测量压力：最大100克
共振频率：约32kHz　　　　　　　　　    最大允许温度：100℃
共振频率范围：约550Hz　　　　　　　    响应时间：10秒
灵敏度：约18pC/g (在80Hz时)

测量方式
Lo-AVE(振动速度平均值) 	频率范围： 5～1000Hz 显示范围：0.10～1.99，2.0～19.9，20～199mm/s
Hi-AVE(振动加速度平均值)	频率范围：中心频率32kHz，带宽：约550Hz
--------------------------------------显示范围：0.01～1.99，2.0～19.9g(相对值)
Hi-PEAK(振动加速度峰值)	频率范围：中心频率32kHz，带宽：约550Hz                                                                                                                                                              --------------------------------------显示范围：0. 1～19.9，20～199g(相对值)                                           温度显示范围：0.1～19.9，20～100℃

数据记忆
　　手动储存l00组数据(00～99)
红外通讯口
　　最大距离： 10Cm
　　数据字长： 8bits
　　停止位： 1
　　传送速率： 9600bps　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                            环境温度范围：-10～50℃，30～90％RH
电源：2节7号电池连续工作时间大约8小时
功耗：大约750mA(电压3V，背景光断开)                                                                              自动断电功能：无操作l0分钟后自动断电
尺寸：147.5(D)×32(w)×24(H)mm
重量：大约70克