VM-82便携式测振仪

日本理音(RION)公司生产的该仪器重320克，是VM-63测振表的改进型，使用分离式振动传感器，可对微小振动及超强振动进行测量，可测机械设备的振动位移、速度(烈度)和加速度。它可以储存1000组测点的数据，并能与微机进行通讯。已开发的软件具有如下功能：1.信息管理(包括机器、测点及测试数据的管理、建立档案) 2. 仪器与微机通讯3. 趋势分析4. 打印报表(机器、测点报表) 5. 状态判断(自动判定状态：良好、注意、危险)

技术指标　　

测量范围：加速度：0.02～200m/s2等效峰值  	1Hz～5KHz
　　　　　速　度：0.3～1000 mm/s RMS     3Hz～1kHz　　　　　　　　　　　　　　　                                                 ---------------------------0.1～1000 mm/s RMS    	10Hz～1kHz
　　　　　位　移：0.02～100 mm 等效峰值  	3Hz～500Hz
　　　　　　　　　0.001～100 mm等效峰值 	10Hz～500Hz
频率范围：加速度：3Hz～1kHz，3Hz～5kHz，1Hz～100Hz，3Hz～20kHz
　　　　　速　度：10Hz～1kHz，3Hz～1kHz
　　　　　位　移：10～500Hz，3Hz～500Hz

显示： 数字显示和棒图显示两种
内存： 1000组数据
输出： AC输出，满量程为1V，输出阻抗600欧 
　　 　DC输出，满量程为1V，输出阻抗600欧 
接口： RS232C串口
环境温度范围：探头：-20～70℃，<90％RH
主机： -10～50℃，<90％RH
电源： 4节5号电池连续工作时间大约30小时
尺寸： 168(W)×76(H)×35(D) mm
重量： 320克

标准配置

1.VM-82主机(含电池、皮套) 　　　　　 　	一台
　　2.标准探头PV-57 (含电缆、磁铁) 　　　　　一个
　　3.通讯电缆 　　　　　　　　　　　　　　　一根
　　4.通讯及管理软件 　　　　　　　　　　　　一套
　　5.英文说明书 　　　　　　　　　　　　　　一本
　　6.中文说明书 　　　　　　　　　　　　　　一本