ISD2560系列单片语音录放电路

美国ISD公司的2500芯片，按录放时间60秒、75秒、90秒和120秒分成ISD2560、2575、2590和25120四个品种。

ISD2500系列和1400系列语音电路一样，具有抗断电、音质好，使用方便等优点。它的最大特点在于片内E2PROM容量为480K(1400系列为128K)，所以录放时间长；有10个地址输入端(1400系列仅为8个)，寻址能力可达1024位；最多能分600段；设有OVF（溢出）端，便于多个器件级联。

一、DIP封装图及各引线端功能

| 引线端 | 名称 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 1-7 | A0/M0～A6/M6 | 地址 |
| 8-10 | A7～A9 | 地址 |

| 11 | AUX IN | 辅助输入 |
| --- | --- | --- |
| 12,13 | VSSD、VSSA | 数字和模拟地 |
| 14,15 | SP+、SP- | 扬声器输出 |
| 16,28 | VCCA 、VCCD | 模拟、数字信号电源正极 |
| 17,18 | MIC、MIC REF | 麦克风输入和输入参考端 |
| 19 | AGC | 自动增益控制 |
| 20,21 | ANA IN、OUT | 模拟信号输入和输出 |
| 22 | OVF\ | 溢出 |
| 23 | CE\ | 片选(低电平允许芯片工作) |
| 24 | PD | 芯片低功耗状态控制 |
| 25 | EOM\ | 录放音结束信号输出 |
| 26 | XCLK | 外部时钟 |
| 27 | P / R\ | 录/放控制选择 |

二、操作模式

当最高位地址(MSB)A8、A9都为高电平时，地址端 就作为操作模式选择端 （高电平有效）

| 模式控制 | 功能 | 典型应用 |
| --- | --- | --- |
| A0/M0 | 信息检索 | 快速检索信息 |
| A1/M1 | 删除EOM标志 | 在全部语音录放结束时，给出EOM标志 |
| A2/M2 | 未用 | 当工作模式 操作时，此端应接低电平 |
| A3/M3 | 循环放音 | 从0地址开始连续重复放音 |
| A4/M4 | 连续寻址 | 可录放连续的多段信息 |
| A5/M5 | CE电平触发 | 允许信号中止 |
| A6/M6 | 按钮控制 | 简化器件接口 |

使用操作模式时需要注意两点：

1、所有操作模式下的操作都是从0地址开始，以后的操作根据模式的不同，而从相应的地址开始工作。当电路中录音转放音或进入省电状态时，地址计数器复位为0。

2、操作模式位不加锁定，可以在MSB（A8、A9）地址位为高电平时，CE电平变低的任何时间执行操作模式操作。如果下一片选周期MSB（A8、A9）地址位中有一个(或两个)变为低电平，则执行信息地址，即从该地址录音或放音，原来设定的操作模式状态丢失。

三、分段录放音

2500系列最多可分为600段，只要在分段录/放音操作前(不少于300纳秒)，给地址A0~A9赋值，录音及放音功能均从设定的起始地址开始，录音结束由停止键操作决定，芯片内部自动在该段的结束位置插入结束标志（EOM）；而放音时芯片遇到EOM标志即自动停止放音。

2500系列地址空间是这样分配的：地址0~599作为分段用(见下表)，地址600~767未使用，地址768~1023为工作模式选择。

| 十进制 | 二进制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 信息时间(秒) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A9 | A8 | A7 | A6 | A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | A0 | 2560 |  | 2575 | 2590 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.0 |  | 6.25 | 7.50 |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.0 |  | 12.50 | 15.00 |
| 250 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25.0 |  | 31.25 | 37.50 |
| 300 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30.0 |  | 37.50 | 45.00 |
| 400 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0 |  | 50.00 | 60.00 |
| 500 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50.0 |  | 62.50 | 75.00 |
| 599 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 59.9 |  | 74.87 | 89.85 |

四、应用线路

1、典型应用电路

3、和微处理器配合使用电路

ISD2560/90/120P地址功能表

|  | 地址状态 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 功能状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DIP开关 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | （ON=0，OFF=1） |
| 地址位 | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | P/R | CE | （1为高电平，0为低电平，*为高或低电平） |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 一段式最长60秒录放音，从首地址开始。 |
|  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 以十位二进制表示地址，每个地址代表100毫秒。 |
| 地址模式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 一段从A6地址开始的12秒录放音。 |
|  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 |  |  | 只要A8、A9有一位是0，就处于地址模式。 |
|  | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | * |  |  |  |
|  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 循环放音操作，按住CE键不放循环放音第一段。 |
| 操作模式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 按顺序连续分段录放音，录音时压住CE键不放，放音时每触发一次CE键即放音一段，按PD键复位。每段语音长度不限。 |
| 按钮模式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 具体操作方式详见《ISD全系列单片语音录放电路设计与应用汇编》. |

欢迎来电洽购我司产品或索取免费详细资料、设计选型指南和光盘 、样品；产品繁多未能尽录，欢迎来电查询。

中国传感器科技信息网：HTTP：//WWW.SENSOR-IC.COM/

工控安防网：HTTP：//WWW.PC-PS.NET/

消费电子专用电路网：HTTP://WWW.SUNSTARE.COM/

E-MAIL： xjr5@163.com  szss20@163.com

MSN: suns8888@hotmail.com

QQ:195847376

地址： 深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦1602室

电话：0755-83778810 83394033 83376282 83387030  83387016

传真：0755-83376182  83338339   邮编：518033  手机：(0)13902971329

深圳展销部：深圳华强北路赛格电子市场2583号  TEL/FAX：0755-83665529  13823648918

北京分公司：北京海淀区知春路132号中发电子大厦3097号

TEL：010-81159046  82615020  13823791822  FAX：010-62543996

上海分公司：上海市北京东路668号上海賽格电子市场地下一层D25号

TEL：021-28311762  56703037  13823676822  FAX：021-56703037

西安分公司：西安高新开发区20所(中国电子科技集团导航技术研究所)

西安劳动南路88号电子商城二楼D23号

TEL：029-81022619  13072977981  FAX:029-88789382

成都：TEL:(0)13717066236
技术支持：0755-83394033 13501568376