单片60秒模拟语音录放芯片——APR9600

台湾公司最新推出的APR9600语音录放芯片，是继美国ISD公司以后采用模拟存储技术的又一款音质好、噪音低、不怕断电、可反复录放的新型语音电路，单片电路可录放32-60秒，串行控制时可分256段以上，并行控制时最大可分8段。与ISD同类芯片相比它具有：价格便宜，有多种手动控制方式，分段管理方便、多段控制时电路简单、采样速度及录放音时间可调、每个单键均有开始停止循环多种功能等特点，同时保留了ISD2500芯片的一些特点，都是DIP28双列直插塑料封装，在管脚排列上也基本相同。

图一是APR9600的全功能使用电路图，图二是APR9600的管脚排列图。表（一）为管脚功能说明。

| 管脚 | 功能 |  | 管脚 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、/M1 | 第一段控制或连续录放控制（低电平有效） |  | 15、SP- | 外接喇叭负端 |
| 2、/M2 | 第二段控制或快进选段控制（低电平有效） |  | 16、VCCA | 模拟电路正电源 |
| 3、/M3 | 第三段控制（低电平有效） |  | 17、MICIN | 话筒输入端 |
| 4、/M4 | 第四段控制（低电平有效） |  | 18、MICREF | 话筒输入基准端 |
| 5、/M5 | 第五段控制（低电平有效） |  | 19、AGC | 自动增益控制端 |
| 6、/M6 | 第六段控制（低电平有效） |  | 20、ANA-IN | 线路输入端 |
| 7、OSCR | 振荡电阻 |  | 21、ANA-OUT | 线路输出端（话筒放大器输出端） |
| 8、/M7 | 第七段控制及片溢出指示（低电平有效） |  | 22、STROBE | 工作期间闪烁指示灯输出端（低电平有效） |
| 9、/M8 | 第八段控制（低电平有效）及操作模式选项 |  | 23、CE | 复位/停止键或启动/停止键(高电平有效) |
| 10、/BUSY | 忙信号输出（工作时出0，平时为1） |  | 24、MSEL1 | 模式设置端 |
| 11、BE | 键声选择（接1为有键声，0则无） |  | 25、MSEL2 | 模式设置端 |
| 12、VSSD | 数字电路电源地 |  | 26、EXTCLK | 外接振荡频率端（用内部时钟时接地） |
| 13、VSSA | 模拟电路电源地 |  | 27、/RE | 录放选择端（0为录音、1为放音） |
| 14、SP+ | 外接喇叭正端 |  | 28、VCCD | 数字电路正电源 |

（表一）请注意：加重文字处为新版修改点，与原报刊介绍的旧版芯片不同。

在APR9600芯片的内部，录音时外部音频信号通过话筒输入和线路输入方式进入，话筒可采用普通的驻极体话筒，在芯片内话筒放大器（Pre-Amp ）中自带自动增益调节（AGC），可由外接阻容件设定响应速度和增益范围。如果信号幅度在100mV左右即可直接进入线路输入端，音频信号由内部滤波器、采样电路处理后以模拟量方式存入专用快闪存储器FLASHRAM中。由于FLASHRAM是非易失器件，断电等因素不会使存储的语音丢失。

放音时芯片内读逻辑电路从FLASHRAM中取出信号，经过一个低通滤波器送到功率放大器中，然后直接推动外部的喇叭放音。厂家要求外接喇叭为16欧姆，实际试验用8-16欧姆均可，一般音量下输出功率12.2mW(16欧）。

APR9600的录放控制有多种操作模式，为普通用户使用提供了极大的方便。总的来说分为串行控制和并行控制两种，由芯片MSEL1（24脚）、MSEL2（25脚）、/M8（9脚）的设置来实现，功能表如表（二）。其中每种操作模式都有对应的有效键，而且同一个键在不同操作模式下可能有不同的功能。因此在芯片设计、使用前用户应详尽了解芯片的各种操作模式，选择最合适自己的方式设计，电路也会变得非常简单。

| APR9600操作模式表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MSEL1 (24脚） | MSEL2 (25脚） | /M8 (9脚） | 有效键 /M1-8为段控制键，/CE多为停止复位键 | 功能 （以60秒计） |
| 0 | 1 | 0/1 | /M1、/M2、CE | 并行控制，分二段，每段最大30秒 |
| 1 | 0 | 0/1 | /M1、/M2、/M3、/M4、CE | 并行控制，分四段，每段最大15秒 |
| 1 | 1 | 1 | /M1～/M8、CE | 并行控制，分八段，每段最大7.5秒 |
| 1 | 1 | 0 | CE | 单键控制，单段7.5秒循环。CE为启动/停止键 |
| 0 | 0 | 1 | /M1、CE | 串行顺序控制，可分一至任意多段 |
| 0 | 0 | 0 | /M1、/M2、CE | 串行选段控制，/M2系选段快进键。（录音时/M8=1时可录一至任意多段，/M8=0时只能录两段。） |
| 注1、RE=0（置低电平）为录音状态；RE=1（置高电平）为放音状态。 注2、/M1～/M8键在有效段控放音时，按一下键即开始放音一段，放音期间再按一下即停止；如按键不放即循环放音。 注3、/M1～/M8键在有效段控录音时，按住不放为录音，松键即停止。 |  |  |  |  |

（表二）

一、并行控制模式

在ISD芯片中要实现某键对某段的多段并行控制是十分复杂的，一般需要大量的二极管译码阵或单片机来辅助实现，另外在分段录音时也存在很多困难。而在APR9300芯片中却十分简单，每段都有对应的键控制，按哪一键就录、放哪一段，而且可以方便地对任意一段重新录音不影响其它段、对任意一段循环放音等。只是每段录音的最大时间是等分的，而且最多只能分八段。下面

以需要分四段为例说明：

并行四段控制需要将芯片的MSEL1端置1（高电平）、MSEL2端置0（低电平）、/M8端任意。模式置好后开始录音，置RE端为0，压住/M1即听到“嘀”一声BUSY指示灯亮起即开始录音第一段，松键时又听到“嘀”一声BUSY指示灯熄灭即录音停止。/M2、/M3、/M4分别录其他三段。录音时可以不按顺序，先录任意一段均可，不满意可重新录音。每段的最大时间为15秒（以全片60秒录音计），录满时指示灯熄灭并响“嘀嘀”两声，当然实际每段录音可以长短不一。置RE端为1即是放音状态，按一下/M1即放音第一段，放音期间再按一下/M1即停止放音，如果压住/M1键不放即循环放音第一段直到松键。/M2、/M3、/M4均分别控制第二、三、四段。/CE键为停止键，放音期间按一下它也能停止放音。

其它并行二段、八段的控制使用方式相同。

二、串行控制模式

串行控制方式用到的键要少得多，它仅需要一、二个键来控制所有的语音段录放，而且段数可以足够多，每段也没有时间限制。只是在选段上没有并行控制模式方便。

置MSEL1、MSEL2均为0，在录音时/M8置1。置/RE端为0为录音状态，按住/M1即开始录第一段，松键即停止。再按住/M1即录第二段，如此一直分段录音，直到芯片溢出。

在放音时（/RE=1）有两种状态，/M8置1为串行顺序控制方式，按一下/M1即放音第一段，再按一下即放第二段，如此顺序逐段放音，到最后一段结束时即停止放音，必须按一下CE键复位，然后再按/M1键就可以又从第一段放音。这种方式下的段不可选择只能按录音的顺序播放，适合走马灯、流程控制等电路使用；/M8置0为串行选段控制方式，按一下/M1只能放音第一段，再按还是放音第一段。这时的/M2有效成为快进选段键，每按一下/M2即向后移动一段，例如现在按了三下/M2，再按/M1就放音第四段。因此可以实现选段放音。按/CE键复位为第一段。

APR9600芯片还有其它几种控制方式，用户可根据需要自行实验设计。

APR9600的电性能参数：电源电压4.5-6.5V，静态电流1uA ，工作电流25mA。其外接振荡电阻与采样率、语音频带、录放时间的关系见表（三），该电阻可以根据用户需要的时间和音质效果无级调节。

（表三）

| 振荡电阻（7脚OSCR） | 采样频率 | 录放音频带 | 录放音时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 44K | 4.2KHZ | 2.1KHZ | 60s |
| 38K | 6.4KHZ | 3.2KHZ | 40s |
| 24K | 8.0KHZ | 4.0KHZ | 32s |

由于APR9600具有高品质的语音录放特性，同时又具备多种手动控制方式，外围电路设计简单，价格也十分低廉，其在工业控制、家电、电化教育、游艺等产品、系统中将会有广泛的应用前景。

欢迎来电洽购我司产品或索取免费详细资料、设计选型指南和光盘 、样品；产品繁多未能尽录，欢迎来电查询。

中国传感器科技信息网：HTTP：//WWW.SENSOR-IC.COM/

工控安防网：HTTP：//WWW.PC-PS.NET/

消费电子专用电路网：HTTP://WWW.SUNSTARE.COM/

E-MAIL： xjr5@163.com  szss20@163.com

MSN: suns8888@hotmail.com

QQ:195847376

地址： 深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦1602室

电话：0755-83778810 83394033 83376282 83387030  83387016

传真：0755-83376182  83338339   邮编：518033  手机：(0)13902971329

深圳展销部：深圳华强北路赛格电子市场2583号  TEL/FAX：0755-83665529  13823648918

北京分公司：北京海淀区知春路132号中发电子大厦3097号

TEL：010-81159046  82615020  13823791822  FAX：010-62543996

上海分公司：上海市北京东路668号上海賽格电子市场地下一层D25号

TEL：021-28311762  56703037  13823676822  FAX：021-56703037

西安分公司：西安高新开发区20所(中国电子科技集团导航技术研究所)

西安劳动南路88号电子商城二楼D23号

TEL：029-81022619  13072977981  FAX:029-88789382

成都：TEL:(0)13717066236
技术支持：0755-83394033 13501568376